10 входных сигналов - информационные сигналы, значит для корректной работы с мультиплексором нужно покрыть все сигналы, следовательно нужно 4 мультиплексора 2^4 = 16 информ входов. Для адресов 10-15 выход принудительно равен 0, так как они не используются.

EN отсутствует, значит исключаются тесты режима стробирования

Подключается в схему с помощью кабелей (один входной и один выходной)». Как я понимала эту трактовку : кабель - жгут. 10 линий данных и 4 линии адреса

Изделие реализовано каскадом из четырёх мультиплексоров 4к1:

- три мультиплексора первого уровня (MUX1 (d0-d3), MUX2 (d4-d7), MUX3 (d8-d9) обслуживают группы входов;

- один мультиплексор второго уровня (MUX4) объединяет выходы групп на общий выход Y.

Основная цель тестирования - подтвердить, что для любого допустимого адреса 0-9 на выходе Y присутствует сигнал выбранного информационного входа, а для адресов 10-15 выход равен 0. Дополнительно проверяется, что изменение невыбранных входов не влияет на результат.

- Проверяются все 10 входов d0- d9 - каждый вход должен передаваться на Y при выборе соответствующего адреса.

- Проверяются оба логических уровня - выбранный вход должен корректно передавать 0 и 1.

- Проверяется независимость от невыбранных входов - изменение остальных d-входов не должно изменять Y.

- Проверяются недопустимые адреса 10 - 15 - для всех них Y должен быть равен 0.

- Проверяется граница диапазона – адрес 9 выбирает d9, а адрес 10 уже даёт 0.

- Проверяется состояние всех входов 0 -  при любом допустимом адресе Y должен быть 0.

- Проверяется состояние всех входов 1 - при любом допустимом адресе Y должен быть 1.

- Проверяется смешанная комбинация данных - например 0101010101, позволяющая проверить выбор различных входов в неоднородном наборе.

- Проверяется прямое соответствие адреса и входа.

Полный перебор не выполняется - выбранные типовые и граничные случаи обеспечивают функциональное покрытие без избыточной проверки одинаковых свойств.

Платформа написания: PyCharm

Python: 3.14.

Файл модель одного мультиплексора: mux4to1.py

Файл модель устройства: mux10to1.py

Файл тестов: mux_tests.py

Запуск тестов и проверка дефектов: main.py

| Таблица истинности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a3a2a1a0 | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13 | d14 | d15 |
| 0000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| План тестирования мультиплексора |  |  |
| --- | --- | --- |
| что проверяется | условие | ожидание работы | тест |  |
| Выбор каждого входа d0–d9 | Поочерёдно устанавливается адрес 0–9 в 1, остальные 0 | На выходе появляется значение выбранного входа | T1 |  |
| Независимость от невыбранных входов | Для каждого адреса изменяются значения всех невыбранных входов | Выход не изменяется, если выбранный вход остаётся прежним | T2 |  |
| Передача логических 0 и 1 | На выбранный вход поочерёдно подаются 0 и 1 | На выходе повторяется значение выбранного входа | T3 |  |
| Недопустимые адреса | адреса Проверяются адреса 10, 11, 12, 13, 14, 15 | На выходе должно быть 0 | T4 |  |
| Граница диапазона адресов | Проверяются адреса 9 и 10 | При адресе 9 выбирается D9, при адресе 10 выход = 0 | T5 |  |
| Определяющее влияние выбранного входа | Сначала выбранный вход = 0, затем = 1 при тех же остальных входах | ыход изменяется вместе с выбранным входом | T6 |  |
| Работа при нескольких единицах | Все входы d0–d9 устанавливаются в 1 | При любом допустимом адресе на выходе 1 | T7 |  |
| Все комбинации адресных входов | Проверяются все 16 комбинаций a3–a0 | Для адресов 0–9 выбирается соответствующий вход, для 10–15 выход = 0 | T8 |  |
| Соответствие адреса входному сигналу | На входах задаётся различающаяся последовательность 0/1 | Каждый адрес должен выбирать соответствующий ему вход | T9 |  |

| План проверки возможных дефектов |  |  |  |  | Пример проверки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тестовый набор d0-d9 | Адрес a3a2a1a0 | Ожи-дается | При дефекте | Пример проверки |
| Обозн | Возможный дефект | Где возникает | Как проявляется | Тесты которые могут обнаружить |  |  |  |  |  |
| E1 | d5 залип в 0 | Информационный вход d5 | При выборе d5 вместо переданного значения получается 0 | T1, T3, T6, T8, T9 | 0000010000 | 0101 | 1 | 0 | Выбрали d5 - подали 1 - устройство вернуло 0 |
| E2 | d2 залип в 1 | Информационный вход d2 | При выборе d2 получается 1 независимо от фактического значения | T1, T3, T6, T8, T9 | 0000000000 | 0010 | 0 | 1 | Выбрали d2 - подали 0 - устройство вернуло 1 |  |
| E3 | Перепутаны d0 и d1 | Входы MUX1 | При выборе d0 фактически используется d1 и наоборот | T1, T3, T6, T8, T9 | 0000000001 | 0000 | 1 | 0 | Выбрали d0=1, но из-за перестановки читается d1=0 |  |
| E4 | a2 залип в 0 | Адресная линия а2 | Адреса 4–9 начинают выбираться неправильно | T1, T3, T5, T6, T8, T9 | 0000100000 | 0100 | 1 | 0 | Выбрали d4=1, но a2 изменяет адрес - выбирается другой вход |  |

| План проверки возможных дефектов |  |  |  |  |  | Пример проверки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E5 | Перепутаны a0 и a1 | Адресные линии | Выбирается другой информационный вход | T1, T3, T6, T8, T9 | 0000010000 |  | 0101 | 1 | 0 | Адрес 5 (0101) из-за перестановки превращается в 6 (0110) - читается d6=0 |  |
| E6 | Выход MUX3 залип в 0 | Внутренний MUX3 | Невозможно корректно передать d8 и d9 | T1, T3, T6, T8, T9 | 1000000000 |  | 1000 | 1 | 0 | Выбрали d8=1, но выход MUX3 принудительно 0 |  |
| E7 | Выход MUX4 залип в 1 | Выходной MUX4 | На выходе постоянно присутствует 1 | T1–T9 | 0000000000 |  | 0000 | 0 | 1 | Выбрали d0=0, но MUX4 принудительно выдаёт 1 |  |
| E9 | Плавающий вход d7 | Информационный вход d7 | Значение d7 становится случайным | T1, T3, T6, T8, T9 | 0000000100 |  | 0111 | 1 | 0/1 | Выбрали d7=1, но плавающий вход случайно меняет значение |  |
| E8 | Случайный шум на выходе, 10% | Выход устройства | В некоторых испытаниях выход изменяется на противоположный | Отдельная статистическая проверка | 0000000001 |  | 0000 | 1 | часть Y=0 | 1000 повторений - примерно 100 инверсий выхода |  |

CХЕМА УСТРОЙСТВА